ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОТОКОЛЕ

Протокол представляет собой текстовую командную структуру. Каждая команда состоит из идентификатора типа команды и (для большинства команд) следующих за ним через пробел значениями параметров.

Нераспознанная команда вызывает ответ «ERR UNKNOWN CMD».

Регистр букв команд.

Важная особенность реализации: чувствительность к регистру, все команды пишутся в нижнем регистре.

ПРОТОКОЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УСТРОЙСТВОМ

Управление режимом отладки

Обозначение — debug. Команда используется для включения периодического вывода отладочной информации либо для его отключения.

| Тип команды | Параметр (необязательный) |
| --- | --- |
| debug | <interval> ¦ off |

Рисунок 1 — Формат команды debug

Команда включает один необязательный параметр.

- Интервал вывода отладочной информации или ключевое слово отключения.

- Если параметр равен «off» — периодический вывод отладочной информации отключается.

- Если параметр не передан или равен пустой строке — интервал вывода устанавливается равным 1000 мс, вывод включается.

- Если параметр передан числом — оно интерпретируется как интервал в миллисекундах; вывод включается.

- Если переданное числовое значение равно 0 или не распознано (–1) — используется интервал по умолчанию 1000 мс.

Примеры команды:

- «debug» — включить вывод отладочной информации с интервалом 1000 мс (по умолчанию).

- «debug 500» — включить вывод отладочной информации с интервалом 500 мс.

- «debug off» — отключить вывод отладочной информации.

Форматы ответов:

- «Debug is off» — отладочный вывод отключён.

Если отладка включена, подтверждающее сообщение не выводится — устройство переходит к периодической передаче отладочных данных с заданным интервалом.

Запрос текущего статуса

Обозначение — get. Команда используется для однократного запроса текущего статуса устройства (Время, Напряжение или Ток).

Тип команды

get

Рисунок 2 — Формат команды get

Команда параметров не имеет

Примеры команды:

«get» — запросить текущий статус устройства.

Форматы ответов:

[00:11.148]               — временная метка

Voltage: 12.5662 V  — текущее напряжение

Current:  00.0000 A — текущий ток

Остановка регулирования

Обозначение — stop. Команда используется для немедленной остановки регулирования напряжения или тока.

Тип команды

stop

Рисунок 3 — Формат команды stop

Команда параметров не имеет.

Примеры команды:

- «stop» — остановить регулирование.

Форматы ответов:

- «Regulation stopped» — регулирование успешно остановлено.

Управление светодиодом индикации

Обозначение — led. Команда используется для включения либо выключения светодиода.

| Тип команды | Параметр |
| --- | --- |
| led | on ¦ off |

Рисунок 4 — Формат команды led

Команда включает один обязательный параметр.

- Состояние светодиода. Допустимые значения — «on» (включить) и «off» (выключить). Иное значение параметра приводит к ошибке.

Примеры команды:

- «led on» — включить светодиод.

- «led off» — выключить светодиод.

Форматы ответов:

- «LED is now ON» — светодиод включён.

- «LED is now OFF» — светодиод выключен.

- «ERROR: Invalid argument. Use 'on' or 'off'» — передано недопустимое значение параметра.

Установка целевого значения напряжения/тока/сопротивления

Обозначение — set. Команда используется для непосредственной установки значения цифрового потенциометра MCP41010, или установки целевого значения напряжения/тока.

| Тип команды | Параметр канала | Параметр значения |
| --- | --- | --- |
| set | r ¦ v ¦ c | Int ¦ Float |

Рисунок 5 — Формат команды set

Команда включает два обязательных параметра.

- Параметр канала. Допустимые значения: «r» — изменение значения потенциометра, «v» — изменение напряжения, «c» — изменение тока. Любое иное значение приводит к ошибке.

- Целевое значение цифрового задаётся целым числом от 0 до 255. Целевое значение напряжения или тока задаётся положительным вещественным числом.

Примеры команды:

- «set r 128» — установить значение потенциометра равным 128 и отключить автоматическое регулирование.

Форматы ответов:

- «R Value changed» — значение принято и применено.

- «ERROR: Invalid R-value» — переданное значение недопустимо

- «V Value changed» — целевое напряжение принято.

- «ERORR: Invalid Voltage» — переданное значение напряжения недопустимо.

- «C Value changed» — целевой ток принят.

- «ERORR: Invalid Current» — переданное значение тока недопустимо.

- «ERROR: Invalid type» — неправильный выбор канала

Вывод коэффициентов

Обозначение — coeff. Команда используется для вывода текущих коэффициентов напряжения или тока.

| Тип команды | Параметр |
| --- | --- |
| coeff | v ¦ c ¦ pic ¦ piv |

Рисунок 7 — Формат команды coeff

Команда включает один обязательный параметр.

- Параметр коэффициентов. Допустимые значения: «v» — коэффициенты напряжения, «c» — коэффициенты тока, «piv» — коэффициенты PI регулятора для напряжения, «piс» — коэффициенты PI регулятора для тока. Любое иное значение приводит к ошибке

Примеры команды:

- «coeff v» — вывести коэффициенты напряжения.

Форматы ответов:

- Коэффициенты напряжения/тока/PI регулятора

- «ERORR: Invalid Argument» — переданное значение недопустимо.

Калибровка измерительных каналов

Обозначение — cal. Команда используется для калибровки измерительных каналов напряжения и тока по методу линейной регрессии (метод наименьших квадратов). Команда позволяет накапливать пары значений «измеренное / эталонное», рассчитывать по ним коэффициенты линейного преобразования (k, b) и сбрасывать калибровку к значениям по умолчанию.

| Тип команды | Параметр канала | Параметр действия / значения |
| --- | --- | --- |
| cal | v ¦ c | start ¦ reset ¦ Float |

Рисунок 9 — Формат команды cal

Команда включает два обязательных параметра, разделённых пробелом. Порядок их следования фиксирован.

- Канал калибровки. Допустимые значения: «v» — канал измерения напряжения, «c» — канал измерения тока. Любое иное значение приводит к ошибке.

- Действие или калибровочное значение. Может принимать одно из следующих значений:

  - «start» — рассчитать коэффициенты линейной регрессии (k, b) по накопленным в таблице точкам методом наименьших квадратов, сохранить их в энергонезависимую память (EEPROM) и очистить таблицу калибровочных точек.

  - «reset» — сбросить коэффициенты калибровки к значениям по умолчанию (k = 1, b = 0), сохранить их в EEPROM и очистить таблицу калибровочных точек.

  - Число с плавающей точкой — эталонное значение.

Ёмкость каждой из калибровочных таблиц (напряжения и тока) составляет 10 точек. Для выполнения расчёта коэффициентов (действие «start») требуется не менее двух накопленных точек.

Примеры команды:

- «cal v 12.02» — добавить в таблицу калибровки напряжения точку, где эталонное значение равно 12.02 В, а измеренное — берётся из текущего показания устройства.

- «cal c 1.503» — добавить в таблицу калибровки тока точку с эталонным значением 1.503 А.

- «cal v start» — рассчитать и сохранить коэффициенты калибровки канала напряжения по накопленным точкам.

- «cal с start» — рассчитать и сохранить коэффициенты калибровки канала тока по накопленным точкам.

- «cal c reset» — сбросить калибровку канала тока к значениям по умолчанию.

Форматы ответов:

- «V Value submitted!» / «C Value submitted!» — калибровочная точка успешно добавлена в таблицу.

- «Voltage fit calculated!» / «Current fit calculated!» — коэффициенты калибровки успешно рассчитаны и сохранены.

- «Voltage reseted» / «Current reseted» — калибровка канала сброшена к значениям по умолчанию.

- «ERROR: Usage: cal <v|c> <start|reset> OR cal <v|c> <value>» — команда передана без параметров.

- «ERROR: Invalid type. Use 'v' for voltage, 'c' for current» — недопустимое значение параметра канала.

- «ERROR: Missing second argument» — не передан второй параметр (действие или значение).

- «ERROR: Invalid float value» — переданное значение не распознано как число с плавающей точкой.

- «ERROR: Voltage table is full!» / «ERROR: Current table is full!» — таблица калибровочных точек заполнена (достигнут предел в 10 точек); необходимо выполнить «start» или «reset» перед добавлением новых точек.

Изменение коэффициентов PI регулятора

Обозначение — pi. Команда используется для оперативной настройки и сохранения коэффициентов PI-регулятора напряжения или тока.

| Тип команды | Параметр канала | Параметр действия / значения |
| --- | --- | --- |
| pi | v ¦ c | Kp¦ |

Общая обработка ошибок

Если переданный идентификатор команды не найден в таблице зарегистрированных команд, устройство возвращает сообщение об ошибке:

- «ERROR: Unknown command» — неизвестная команда.